TEKNİK ŞARTNAME

      - İŞİN ADI: Avrupa Birliği ve KfW tarafından finanse edilen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi II” kapsamında eğitim kurumlarına ekipman tedariki.

      - İŞİN KONUSU: Proje ile geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk çocuklara, kaliteli ve erişilebilir mesleki ve teknik eğitimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, eğitime devamı artıracak desteklerin sağlanması kapsamında atölyelerin ekipman donanımlarının tedarik edilmesi hedeflenmiştir.

      - TANIMLAR: Bu şartnamede geçen;

İdare: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

İstekli: İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişi

Yüklenici: İdari ve teknik şartname hükümlerine göre istenen ekipmanların tedarikini yüklenen ve bu hususta işin yapımını

Sözleşme ile üstlenen tüzel veya gerçek kişi.

- DİĞER ŞARTLAR

- 1-5 Kısımlar için; yüklenici, işe başladıktan sonra teslim noktalarını ve cihazların kurulacağı atölyeleri ziyaret ederek cihazların kurulumu için gerekli olan basınçlı hava, elektrik hattı, zemin güçlendirme…vb. altyapı ihtiyaçlarını ivedilikle İdare’ye bildirecek, idare okullarda teslimattan önce varsa tespit edilen bu gereksinimlerin tamamlanmasını sağlayacaktır.

- Tüm ürünlerin ilgili okullara kurulumları yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici daha önce tespit edilen ve gerekli donanımların sağlandığı yerden makinaya kadar olan hava, elektrik...vb. ilgili malzemeleri tedarik edip bağlantıyı yapacaktır. Yüklenicinin teklifine cihazın son noktasına montaj ile ilgili her türlü giderler dahildir. Montaj sırasında gerekli olabilecek ancak şartnamede belirtilmeyen her türlü aksesuar, alet, parça, işçi temini…vb. yüklenici tarafından karşılanmalıdır.  Yüklenici tarafından saha ziyareti yapılmadığı durumlarda montaj ve devreye almada ortaya çıkabilecek ek masraflar da yükleniciye aittir.

- Ağır makinelerin kurulumu için gerekli olabilecek forklift, vinç…vb. giderler ve işçilik de yükleniciye aittir.

- Tüm üniversal ve CNC takım tezgâhlarında;

- Teknik özelliklerinin ve çalışma prensibinin anlatıldığı kullanma kılavuzu, Türkçe ve paket içinde olmalıdır.

- Cihazın satıcı firma tarafından hazırlanmış 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren cihazın bakım ve onarımı en az 5 (beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanabilmelidir.

- Tezgâhlar firma ve/veya yüklenici tarafından eğitim yapılacak yere teslim edilmeli ve kurulmalı, elektrik tesisatı için gereken kablo, priz, fiş, kablo kanalı üretici firma ve/veya yüklenici tarafından yapılmalıdır.

- Tezgâhlar, faz toprak ve faz nötr, izolasyon ve topraklama korumasına sahip olmalıdır. Tezgâhların güvenlik önemleri, etiketlendirmeleri, uyarı levhaları, ikazlar ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre olmalıdır.

- Tezgâhlar her faz gerilimi 380-400V/50 Hz. çalışmalıdır.

- Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta yüklenici/üretici tarafından alınmış olmalıdır.

- Makinelerin üzeri kalın naylonla veya streç ile tamamen kapatılarak ambalajlı olmalıdır.

- Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olmalıdır.

- Aksesuarlar ayrı bir kutuya konduktan sonra, makine ile birlikte verilmelidir.

- CNC kontrol ünitesi üreticisinin kendisinin Türkiye’de satış ve servis ağının olması gerekmektedir. İdare bunun belgelendirilmesini isteyebilir.

- Tüm elektrikli - elektronik cihazlarda;

- Taşıma kutusu veya kılıfı bulunmalıdır. Pille çalışıyorsa pilleri cihazla birlikte verilmelidir.

- Teknik özelliklerinin ve çalışma prensibinin anlatıldığı kullanma kılavuzu, Türkçe ve paket içinde olmalıdır.

- Cihazın satıcı firma tarafından hazırlanmış 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren cihazın bakım ve onarımı en az 5 (beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanabilmelidir.

- Ürünlerin garanti süresi muayene ve kabul tarihinden sonra başlayacak şekilde olmalıdır.

- Cihaz TSE veya uluslararası standartlara uygun olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeler talep edildiğinde İdare’ye  sunulmalıdır.

- Çalışma gerilimi 220-240V/50 Hz. olmalıdır.

- Cihazlar, kataloglarında üreticiler tarafından belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.

- Şartnamede belirtilen tüm ekipmanların tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

- Şartnamede belirtilen tüm ürünler ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Ekipmanların bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.

- Garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünlere ait imalatçı veya ithalatçılar tarafından ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için düzenledikleri onaylı garanti belgesi her ürün için ayrı ayrı teslim edilecektir. Yüklenici, malın; garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Ürünlerin garanti süresi muayene ve kabul tarihinden sonra başlayacak şekilde olmalıdır.

- Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan ürünler aynı marka ve modelde olacaktır. (Örn. Bir kalemden 20 adet isteniyorsa, 20 adedi de aynı marka/model olmalıdır.)

- Elektrostatik toz boya kullanılacak yerlerde işlem boya tabancası kullanılmadan fırınlanarak yapılmalıdır.

- Kilit mekanizması olan ürünlerde her kilit için en az iki orijinal anahtar verilmelidir.

- Tüm yazılımlar yasal üretici lisanslı olmalı, demo veya sınırlı süre kullanım hakları olmadan tüm özellikleri süre kısıtlamasız çalışır olmalıdır.

- Ahşap malzemelerin tüm detayları öğrencilere zarar vermeyecek şekilde kıymıksız olarak hazırlanacaktır.

- Ahşap malzemeler sağlığa zararlı olmayan E1 standartlarına uygun olarak boyanacaktır. İdare tarafından seçilen renkler teknik şartnamede belirtilir.

- Teknik şartnamedeki görseller temsilidir.

- EĞİTİMLER İLE İLGİLİ OLARAK

- Tüm eğitimler, il bazında tek bir okulda katılımcıları toplayarak da yapılabilir veya yüklenici’nin/üretici/distribütörün öngöreceği bir lokasyonda da yapılabilir. Her türlü şartta, eğitim malzemeleri, tüm katılımcı ve eğitim giderleri yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

- Okullar tarafından talep edilen tüm ürünler için kullanıcı eğitimleri verilmelidir.

- Yüklenici eğitim planını İdare’ye teslimattan önce sunmalıdır. Eğitim planlaması İdare ile yapılmalıdır.

- Teslim edilecek ürünlere ilişkin eğitim detayları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

| # Ekipman Türü | # Eğitim Kapsamı ve Süresi |
| --- | --- |
| # 1-5. Kısımda yer alan makineler için | # Kontrol paneli kullanımı, makine özellikleri, temel bakım, uygulamalı üretim ve makine kullanımı (eğitim için gerekli olabilecek sarf malzeme...vb. firma tarafından sağlanacaktır.) # Eğitim süresi: Tezgah başına en az 8 saat. Son kullanıcı tercihine ve tezgah kullanım becerisine göre aynı yükleniciden tedarik edilecek tezgahlar arasında eğitim süresi farklı dağılımda olabilir. 5 (c) maddesinde belirtildiği gibi eğitim planlaması İdare ile yapılacaktır. |
| # 6-9. Kısımda yer alan makineler için | # Eğitim süresi: Tezgah başına en az 3 saat. Son kullanıcı tercihine ve tezgah kullanım becerisine göre aynı yükleniciden tedarik edilecek tezgahlar arasında eğitim süresi farklı dağılımda olabilir. 5 (c) maddesinde belirtildiği gibi eğitim planlaması İdare ile yapılacaktır. |

DESTEKLEYİCİ BELGELER:

- Şartnamede belirtilen standartların uygunluğunu gösteren destekleyici belge(ler) muayene ve kabulden önce sunulmalıdır.

- Varsa İdari ve/veya teknik şartnamede talep edilen diğer dokümanlar

- Masaüstü Bilgisayar ile ilgili olarak ayrıca;

- Yükleniciler, üretici veya kendisine ait Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesini teslimattan önce İdare’ye sunacaklardır. Belge eğer üreticinin yetkili distribütöründen alınıyorsa, distribütörlük belgesi de kanıt olarak sunulmalıdır.

- Bilgisayarlar, tüm donanımları ile kesin kabul tarihinden itibaren her türlü işçilik ve materyal yönünden en az 2 (iki) yıl süre ile üretici garantisi altında olacaktır. Üreticiden alınmış, en az 5 yıl teklif edilen ürün için yedek parça bulundurma taahhüt belgesi bulunmalıdır. Bu hususlar yüklenici tarafından belgelendirilecektir ve okullara sunulacaktır.

- Bilgisayarlar ve varsa diğer cihazlar için mevzuatta gerekli olan TRT bandrolleri yüklenici tarafından karşılanacak ve idare gerekli gördüğü halde teslim edilen ürünlerde bandrol kontrolü yapacaktır.

ETİKETLENDİRME

1-5. Kısımda yer alan ürünlerin her bir adedi için 2 tane 20x20 cm boyutunda alüminyum veya dayanıklı benzer malzemeden metal etiket yüklenici tarafından üretilecek ve okullara teslim edilecektir. Etiketler muayene ve kabulden sonra ürünlere yapıştırılacaktır. Örnek görsel ve proje etiket kullanım kılavuzu aşağıda verilmektedir. Etikete yazılacak metin görseldeki gibidir.

https://seup.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/07/etiket-kullanimi_2.pdf

6-13. Kısımlarına ait her bir sözleşme için dağıtım yapılan 9 okulun her birine 300 adet dayanıklı kağıt etiket yüklenici tarafından bastırılacaktır.  Sözleşme başına toplam 2.700 etiket.

Etiketlerin 100 adedi 7x7 ebatında kare, 100 adedi 10x10cm ebatında kare ve 100 adedi de 10cm çapta daire şeklinde olacaktır.

Etiketler muayene ve kabulden sonra ürünlere yapıştırılacaktır. Örnek görsel ve proje etiket kullanım kılavuzu aşağıda verilmektedir. Etikete yazılacak metin görseldeki gibidir.

https://seup.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/07/etiket-kullanimi_2.pdf

ATÖLYE GİRİŞ LEVHASI  (5 ADET)

# Her yüklenici 5 adet yaptıracaktır. (Yüklenici’nin birden fazla kısımla ilgili sözleşme imzalaması durumunda her bir kısımla ilgili 5 adet yaptıracaktır)

# Ekipmanların yerleştirildiği her bir atölyenin girişindeki duvara yanda temsili görseli bulunan atölye levhaları da yüklenici tarafından üretilip okullara teslim edilecektir. Etiket ve atölye levhaları yüklenicinin fiyat teklifine dahildir. Atölye levhasına yazılacak metin görseldeki gibidir.

- Ebatları (±%5) Yükseklik: 30 cm Genişlik: 35cm

- 10 mm kalınlığındaki buzlu, beyaz opak pleksiye tersten UV baskı olarak uygulama yapılmalıdır. 4 metal montaj ayaklı ve paslanmaz vidalarla dört köşeden montajı yapılacaktır.

- Baskı: 4 renk lazer baskılı

- Logo dışında kullanılan font Myriad Pro font ailesidir.

1. KISIM: AHŞAP LAZER KESİM MAKİNESİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Ahşap Lazer Kesim/Kazıma/Yakma CNC Makinesi |
|  | Tezgâh; Gövde, Tezgâh, Kontrol ünitesi, Elektrik Panosu, Soğutma sisteminden meydana gelmelidir. Makine (Genişlik x En x Yükseklik) en fazla 2500x2100x1500 mm ölçülerinde olmalıdır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik şebeke hattından meydana gelecek gerilim değişimlerinden olumsuz etkilenerek arıza çıkartmaması için bakır sargılı en az 15kVA voltaj regülatörünün bulunması gerekmektedir. |
|  | Tezgâh; Akrilik (pleksiglass) en az 20 mm, MDF, kontraplak, kağıt, vinleks, deri ve kartonu en az 18mm kalınlığına kadar kesme işlemlerinde kullanılabilmelidir. Bu malzemelerin üzerine yakma özelliği ile desen çizebilmelidir. Makine kesim, kazıma ve noktalama yapabilmelidir. |
|  | Makine her türlü paslanma, korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. Şase işlenmiş çelik gövde olmalıdır. Servo motor ve sürücüler olmalıdır. |
|  | X ve Y ekseni lineer kızak araba ve helis kramayer 2 modül dişli sistemi olmalıdır. |
|  | Makine ile duman emiş motoru en az 2.000 m3 / h olmalıdır. |
|  | Makine ile en az 70 lt tank hacimli hava üfleme kompresörü olmalıdır. |
|  | Makine ile soğutucu sistemi en az 2.500 kcal/h kapalı devre chiller olmalıdır. |
|  | Lazer tüp gerektiğinde yenisi ile kolayca değiştirilebilecek özellikte olmalıdır. |
|  | Lazer tüp en az 150 Watt CO2 RF Sistem (Metal Tüp) olmalıdır. |
|  | Lazer tüpün boyu en az 60 cm en fazla 120 cm olmalıdır. |
|  | Makine kapağı açıldığında iş güvenliğini sağlamak için, çalışan tüm hareketli sistemler otomatik olarak durmalıdır. |
|  | Tezgâh boyutları en az 1500x1000x50 mm olan iş parçaları bağlanabilmelidir. Z Ekseni en az 5" Lens olmalıdır. Motorlu Focus sistemi olmalıdır. Otomatik Z eksen hareketli kafa sistemi olmalıdır. |
|  | Makine üzerinde acil stop butonları olmalıdır. |
|  | Pozisyon tekrarlama hassasiyeti x-y eksenlerde 0,05 mm/m veya daha iyi olmalıdır. |
|  | Makine dahili belleğinde desen saklayabilmeli, daha sonra tekrar bu desenler ile çalışılabilmelidir. Dxf, jpeg ve plt grafik format desteği olmalıdır. Farklı renklerdeki kesme parametrelerini ayarlayabilme olmalıdır. |
|  | Elektrik kesintilerine karşı kaldığı yerden devam etmelidir. |
|  | Makineye USB, USB kablo, Ethernet kablo ile veri aktarımı yapılabilmelidir. |
|  | Makine kullanımı için dongle gerektirmeyecek şekilde çalışabilecek olmalıdır. |
|  | Makine kullanımı için gerekli olan tüm yazılımlar, makine ile birlikte teslim edilmelidir. |
|  | Voltajın düşmesi, yükselmesi ve kesilmesi durumunda tezgâhın hafızasında yüklenmiş bilgiler silinmeyecek ve voltaj normal durumuna geldiğinde tezgâh açıldığında program kaldığı konumdan devam edebilmelidir. |

2. KISIM: CNC AHŞAP TORNA MAKİNESİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | CNC Ahşap Torna Makinesi |
|  | Kontrol ünitesi 4 eksenli – 4 üniteli otomatik takım değiştirmeli CNC torna olmalıdır. Tornalama ( tarama ) ünitesi, Freze çakıları ve özel amaçlı çakıların bağlanabildiği yüzey freze ünitesi, Fincan bıçak ünitesi, Detay freze ( elmas ) bıçak ünitesinden oluşmalıdır. Makine ile birlikte aşağıdaki üniteler ve parçalar verilecektir: A-TARAMA ÜNİTESİ: Kaliteli yüzey çıkaran yüksek devirli çalışmaya uygun bıçakları kolay değiştirilebilen topu olan, düz yüzeylerde kullanılan ünite B- OTOMATİK KAFA: Freze çakısı ve özel amaçlı çakıların bağlanabildiği, deliklerin, kanalların, yazıların ve değişik figürlerin yapılabildiği ve bunları yaparken el değmeden bıçak değişimine olanak sağlayan unsur. En az 6 adet bıçak çeşidi olmalıdır. C- ELMAS BIÇAK ÜNİTESİ: Radüs di̇pleri̇ ve derecesi̇ dik olan, girintisi fazla olan kısımlarda kullanılan bilemeye ihtiyaç duyulmayan kolay değiştirilebilen hassas ve pürüzsüz yüzey kalitesi elde edebilen torna (finiş takımı) ünitesi. D-FİNCAN ( ELMAS) BIÇAK ÜNİTESİ: Kaba tornalama için ünite. Elmas fincan bıçağı olmalıdır. E-2 adet tırnaklı punta (Q35, Q15) olmalıdır |
|  | CNC ahşap torna tezgâhı; Gövde, ayna, taret, karşılık puntası, kontrol paneli, yanında tezgâhla birlikte verilecek program, takım ve aksesuarlardan oluşmaktadır. |
|  | CNC torna tezgâhında ağaç malzemelere silindirik tornalama, profil tornalama, alın tornalama, ve kavis operasyonları gibi işlemler yapılabilmelidir. |
|  | Tornalama işlemi bilgisayar destekli çizim programında çizilmiş bir modelin nümerik kontrollü bıçaklar (kesiciler) ile olmalıdır. |
|  | Tezgah gövdesi mono blok döküm veya çelik konstrüksiyon ve düz banko olmalıdır. |
|  | Tezgâh esnek olmayan yapıya sahip olmalıdır. |
|  | Tezgâh doğrusal kızak sistemli olmalıdır. |
|  | Makine üzerinde endüstriyel anlamda kullanılan bir CNC kontrolör olmalıdır. |
|  | CNC sistem üzerinde sistemi tam yükte çalıştırmaya elverişli endüstriyel bilgisayar olmalıdır. |
|  | Makine boyu minimum 1000 mm, çapı 200 mm ye kadar olan iş parçalarının işlenmesine uygun olmalıdır. Makine genişliği en fazla 3000 mm olmalıdır. |
|  | Tornalama bıçağının iş parçası üzerinde sağa sola (x ekseninde ) ve ileri geri (y ekseninde) hareketleri bilyalı yataklar ve linear kızaklar üzerinde olmalıdır. |
|  | İş parçasının motoru servo motor en az 2.5kw / 3500 devir olmalıdır. |
|  | Merkezleme sistemi olmalıdır. |
|  | İş parçasının sıkıştırılması pnömatik piston sistemi ile sağlanacaktır. |
|  | Makine üzerinde yeterli sayıda kolay ulaşılabilecek acil stop butonu olmalıdır. |
|  | Makine üzerinde kızakların otomatik yağlama sistemi olmalıdır. |
|  | X eksen servo motoru en az 2 KW gücünde olmalıdır. Bizde 1.5 kw |
|  | X eksen hareketleri kramiyer dişli sistemi veya vidalı mil sistemi ile sağlanmalıdır |
|  | Y eksen servo motoru en az 1.5 KW gücünde olmalıdır. Bizde 0.75 |
|  | Y eksen hareketleri bilyalı somun ve sonsuz vidalı mil ile dağlanmalıdır. |
|  | Z eksen servo motoru en az 2 KW gücünde olmalıdır. Bizde1 kw |
|  | Tarama motoru asenkron en az 5,5 KW minimum 4500 devir/ dk. olmalıdır. |
|  | Döndürme sistemi en az 2.5 KW gücünde motor ile sağlanmalıdır. |
|  | Kolay kullanım amaçlı takım sıfırlama aparatı olmalıdır. |
|  | Çok fonksiyonlu el çarkı olmalıdır. |
|  | Otomatik talaş konveyörü olmalıdır. Talaş konveryörü yok serbest yere düştüğü için konvceryöre ihtiyaç yok |
|  | Voltajın düşmesi, yükselmesi ve kesilmesi durumunda tezgâhın hafızasında yüklenmiş bilgiler silinmeyecek ve voltaj normal durumuna geldiğinde tezgâh açıldığında program kaldığı konumdan kullanıcı müdahalesi ile devam edebilmelidir. |
|  | Makine dahili belleğinde desen saklayabilmeli, daha sonra tekrar bu desenler ile çalışılabilmelidir. |
|  | Tornalama ve kesme işlemi için en az 6 farklı bıçak tutucu olmalıdır. Bizde 5 |
|  | Freze bıçağı ve özel amaçlı bıçakların bağlanabildiği deliklerin, kanalların, yazıların ve değişik figürlerin yapılabildiği ve bunları yaparken hiç el değmeden bu takımları değiştirebilmesine olanak sağlayan otomatik sisteme sahip olmalıdır. |
|  | Üçgen, fincan ve keski torna bıçakları makine ile birlikte verilmelidir. |
|  | Tezgâh Türkiye standartlarına uygun 3 fazlı 380 V 50 Hz şehir şebekesine bağlanarak çalışabilecek elektrik donanımına sahip olmalıdır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik şebeke hattından meydana gelecek gerilim değişimlerinden olumsuz etkilenerek arıza çıkartmaması için bakır sargılı en az 15kVA voltaj regülatörünün bulunması gerekmektedir |
|  | X Eksen hareketi en az 50 m /dk. olmalıdır. |
|  | Y Eksen hareketi en az 10 m/dk. olmalıdır. |
|  | Servo motorlar elektromanyetik fren sistemine sahip olmalıdır. |
|  | İş mili motoru, iş miline direkt yada kasnak ile entegre edilmiş olmalıdır. |

3. KISIM: CNC YATAY EBATLAMA MAKİNESİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | CNC Yatay Ebatlama Makinesi |
|  | Kesim ölçüleri en az 4000 x 4000 mm olmalıdır. Makine ölçüleri en fazla (en x boy) 7700x8950 mm olmalıdır. Makinenin ön tablaları en az 4 tane olmalıdır. Bu tablaların ölçüleri 2000 x 600 mm’den az olmamalıdır. Kesici ve çizici ayrı olmalıdır. Kesici motor gücü en az 7,5 KW, çizici motor gücü en az 2,2 KW olmalıdır. |
|  | En az 72 mm kalınlığındaki malzemeyi işleyebilme özelliği olmalıdır. Çizi ve kesici testere hiçbir anahtar ve takım kullanılmadan pnömotik basınçlı hava ile değiştirilebilmelidir. Boşluk yapma ihtimali olabilir hava standart gelmediğinde testere boşa düşebilir bu da İSG kapsamında değerlendirilmelidir. |
|  | Optimizasyon özelliği olmalıdır. Makine ve ofis optimizasyon programı ile birlikte teslim edilmelidir. Optimizasyon programı verilmelidir. |
|  | Elektrik kesintisinde makinenin kaldığı yerden devam etme özelliği olmalıdır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik şebeke hattından meydana gelecek gerilim değişimlerinden olumsuz etkilenerek arıza çıkartmaması için bakır sargılı en az 45kVA voltaj regülatörünün bulunması gerekmektedir |
|  | Makine 3 ana eksene sahiptir. Tırnakların geri hareket hızı en az 50 m/dk. olmalıdır. |
|  | Kesim hızı en az 60 m/dk, olmalıdır. Kesici testere devri en az 4400 dev/dk. olmalıdır |
|  | Kesilecek panel kalınlığına göre testere hızı makine tarafından otomatik ayarlanmalıdır. |
|  | Kesilecek malzeme sayısına göre otomatik testere yükseklik ayarı olmalıdır. |
|  | İtici tırnak adedi en az 8 adet olmalıdır. İtici tırnak ileri hızı en az 25 m/dk. olmalıdır. İtici tırnak stroğu mesafesi 4300 mm’ye kadar çalışabilmelidir. |
|  | Kesici testere otomatik yükselmesi lineer yataklama sistemi üzerinde olmalıdır veya kesici takım hareketi dairesel hareket sağlayan rulmanlı yatak sistemi şeklinde olmalıdır. Eğer lineer kızaklar mevcutsa; sertleştirilmiş yüksek dayanıklı metalden mamul, üst yüzeylerinde montaj deliği gözükmeyen ve üzerindeki arabaları toz koruma, kendinden yağlama özelliklerine sahip olmalıdır. |
|  | Testere taşıyıcı arabanın enkoderi veya benzer bir sistemi olmalıdır. Bu sayede dar parçalar ile çalışırken makine tam strok geri gitmek durumunda kalmamalıdır. |
|  | Pnömatik sistemin bütün devre elemanları eksiksiz ve firmaların son üretimi olmalıdır. |
|  | Kesilen parça barkod ve etiket yazdırma özelliği olmalıdır |
|  | Bilgisayarlı kumanda sistemi ( endüstriyel bilgisayar ) ,Uzaktan erişim ve internet özelliği olmalıdır. Bilgisayar sistemi tam güçte çalışırken destekleyecek donanımda olmalıdır. Kontrol ekranı/makine kontrol paneli uzaktan bağlantı yöntemi ile makine simulasyonu üzerinde arıza tespiti yapılabilmeye imkan sağlamalıdır. |
|  | En az 3 adet en az Ø100 mm toz emme çıkışı olmalıdır. |
|  | Kızaklar orta frekans sertliğe sahip ve ısıl işlem uygulanmış olmalıdır. |
|  | Makine üzerinde üst köprünün baskı yüksekliği kesilecek parçanın genişliğine ve kat sayısına göre otomatik olarak ayarlanabilen üst baskı sistemine sahip olmalıdır. |
|  | Optimizasyon programı içerisinde serbest olarak parçaların yerleri değiştirilerek manuel müdahale özelliği olmalıdır. |
|  | Makine optimizasyon programı içerisinde kenar bandı metraj hesaplama modülü olmalıdır. |

4. KISIM: CNC YÜZEY VE KENAR FREZELEME MAKİNESİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | CNC Yüzey ve Kenar Frezeleme Makinesi |
|  | CNC Freze Tezgâhı Dik İşleme Merkezi olmalıdır. Beraberinde gerekli olan tüm alet ve avadanlıklar (pensler, pens tutucular, pens tutucu sökme – takma anahtarları, gerekli alyanslar, sigorta kutusu anahtarı vb. aletler) verilmelidir. Makinenin magazin ve takım tutucu sayısı kadar (8-10-12-14-16-18-20-22 mm lik pensler, pens tutucular, pens tutucu sökme – takma anahtarları, 18 mm dia flat bıçak, 9 mm dia flat bıçak, 4 mm dia flat bıçak ve tarama için dia v bıçak ile gerekli alyanlar, sigorta kutusu anahtarı vb. aletler) makine ile birlikte verilmelidir. |
|  | CNC Dik İşleme Merkezi; Dik İşleme Merkezi Gövdesi, Takım Magazini, Kontrol Ünitesi, Soğutma Donanımı, Vakumlu Tabla ve Pnömatik Ünitesinden oluşmaktadır. |
|  | Makine kurulum ölçüleri en fazla (genişlik x derinlik x yükseklik) 8000 x 5800 x 3000 mm olmalıdır. |
|  | Y ekseninde ana freze hareket mesafesi en az 2200 mm olmalıdır. |
|  | X ekseninde ana freze hareket mesafesi en az 4150 mm olmalıdır. |
|  | Z ekseni net çalışma yüksekliği en az 60 mm olmalıdır. |
|  | Tabla işleme limitleri en az 2100 mm x 3660 mm olmalıdır. |
|  | Ana freze motor devri en az 15.000 devir/dk. olmalıdır. |
|  | Ana freze devir sayısı minimum devir sayısı ile maksimum devir sayısı arasında istenilen değerde kademesiz olarak ayarlanabilmelidir. |
|  | X eksen çalışma hızı en az 50 m/dk. Y eksen çalışma hızı en az 50 m/dk. Z eksen çalışma hızı en az 20 m/dk olmalıdır. |
|  | X Ekseninde Motor Gücü en az 1.5 KW olmalıdır. |
|  | Y Ekseninde Motor Gücü en az 1.5 KW olmalıdır. |
|  | Z Ekseninde Motor Gücü en az 1.0 KW olmalıdır. |
|  | Takım Magazini (Otomatik Takım Değiştirici) olmalıdır. |
|  | En az 2 kg’a kadar takımı taşıyabilmelidir. |
|  | Takım değiştirme süresi en fazla 15 saniye olmalıdır. |
|  | Takım boyun çapı en az 2 mm en çok 22 mm takılabilecek özellikte olmalıdır. |
|  | Tekrarlama Hassasiyeti en fazla ±0,1 mm olmalıdır. |
|  | Pozisyonlama Hassasiyeti en fazla ±0, 1 mm olmalıdır. |
|  | Program hafızası en az 100MB olmalıdır. |
|  | Yazılan bir CNC programının mantıksal hatalarını önceden test edebilme özelliğine sahip olmadır. Yazılan cnc proğramı işlem öncesinde makine ekranından simüle edilebilmeli, işlem yapılırken eş zamanlı olarak ekrandan izlenebilmelidir. |
|  | Kontrol ünitesi üzerinde, tezgâh fonksiyonları için tuş takımı olmalıdır. |
|  | Makine işlem yaparken ilerlemeyi durdurma ve kaldığı yerden devam ettirme özelliği olmalıdır. |
|  | RS232 ve/veya Ethernet bağlantı özelliği ve Compact Flash (CF) kart veya USB bellek aktarma özelliği olmalıdır. |
|  | Kontrol ünitesi ekranı çizgisel veya simülasyon özellikte çalışır durumda olmalıdır. |
|  | Elektrik kesilmelerinde ya da tezgâh kapatıldığında sistem parametrelerini ve yazılı programları hafızada tutma özelliği olmalıdır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik şebeke hattından meydana gelecek gerilim değişimlerinden olumsuz etkilenerek arıza çıkartmaması için bakır sargılı en az 45kVA voltaj regülatörünün bulunması gerekmektedir |
|  | Değer girme hassasiyeti en az 0,01mm olmalıdır. |
|  | Takım uzunluk ve çap ofset yapabilme özelliği olmalıdır. |
|  | Devir sayısı ve ilerleme değerleri manuel olarak değiştirilebilir özellikte olmalıdır. |
|  | Makinenin en az 2 yerinde acil durdurma butonu bulunmalıdır. |
|  | Otomatik takım değiştiriciye manuel müdahale edilebilmelidir. |
|  | İş parçası sıfır noktası tanıtma özelliği olmalıdır. |
|  | Tezgâh eksenlerinin manuel hareketleri el kumandası ile gerçekleştirilebilmelidir. |
|  | Inch ve/veya Metrik programlama özelliği olmalıdır. |
|  | Mutlak ve eklemeli programlama özelliği olmalıdır. |
|  | G00, G01 doğrusal; G02, G03 eğrisel hareket özelliği olmalıdır. |
|  | Delik delme ünitesi bulunmalıdır. |
|  | Dairesel cep boşaltma, dikdörtgen cep boşaltma döngüleri açık ve kullanılabilir olmalıdır. |
|  | Program koruma kilidi bulunmalıdır. |
|  | İlerlemeler mm/dakika ya da mm/devir cinsinden seçilebilir özellikte olmalıdır. |
|  | MDI (Manual Data Input) modunda kısa program girilebilme özelliğinde olmalıdır. |
|  | Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. |
|  | Programın işletilmesi esnasında ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, X, Y ve Z eksenlerindeki anlık koordinat değerleri ile ilerleme hızları görülebilmelidir. |
|  | Kızaklar orta frekans sertliğe sahip ve ısıl işlem uygulanmış olmalıdır. |
|  | Kızaklar masuralı linear kızak olmalıdır. |
|  | Eksenler, kademesiz devir olanağı sağlayan ve bakım gerektirmeyen AC servo motorlu olmalıdır. |
|  | Köprü komple kapalı, saç korumalı ve saç aksamları elektrostatik toz boyalı olmalıdır. |
|  | Uygun ve tezgah tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi yağlama sistemi olmalıdır. |
|  | Çalışma esnasında freze hareketinin izlenebilmesi için iç aydınlatma lambası olmalıdır. |
|  | Ana freze motoru sıvı veya hava soğutmalı olmalıdır. |
|  | İş mili salgı hatası ± 0,01mm’den fazla olmamalıdır. |
|  | Tezgah kapısının açılıp/kapanması ayrı bir anahtar ile manuel olarak kontrol edilebilmelidir. |
|  | Aşırı yüklemelerde tezgahın durma özelliği olmalıdır. |
|  | Pnömatik Ünite; Çalışma Basıncı en az 6 Bar’ı destekleyecek kapasitede olmalıdır. |
|  | Pnömatik sistemin bütün devre elemanları eksiksiz ve firmaların son üretimi olmalıdır. |
|  | Sistem basıncının okunabildiği bir manometresi olmalıdır. |
|  | Şartlandırıcı ünitesi olmalıdır ve tabla temizleme ve süpürme özelliği olmalıdır. |
|  | Magazin sayısı tutucuları ile birlikte en az 13 adet olmalıdır. |
|  | Ağaç işlerinde kullanılabilecek pens aralığı 2-22 mm olmalıdır. |
|  | İşlem sırasında tablaya zarar verilmeyecek şekilde koruma sistemine sahip olmalıdır. |
|  | Kuru tip çift vakum motoru olmalıdır. En az 500m3 (250+250) kuru tip vakum motoru olmalıdır |
|  | Bölgesel vakumlama yapabilmelidir. |
|  | Spindle motorunun bulunduğu bölgeyi takip eden ikinci vakum pompası olmalıdır. ( Vakum bölge güçlendirme sistemi) |
|  | Vakum fincan bloğu takımı olmalıdır. |
|  | Kablosuz el çarkı olmalıdır. |
|  | Bariyerli referanslama sistemi olmalıdır. |
|  | Alüminyum tabla en az 8 bölge vakum kontrolüne sahip olmalıdır. Vakum nokta en az 100 olmalıdır. Ayrıca vakum bölge kontrol şekli kontrol ekranından otomatik kontrol ekranına sahip olmalıdır. |
|  | Kapı kilit ve kapı menteşe yuvalarının açılması için uygun özellikte kesici bulunmalıdır. |
|  | Tezgahın bir uzun ve bir kısa kenarının makine güvenlik teli ile çevrilmiş olmalıdır. Güvenlik telleri; panel fens tellerinden imal edilmiş olmalıdır. Her bir panel en az 1000mm uzunluğunda ve 1500mm yüksekliğinde olmalıdır. Tezgâhın ön yükleme tarafı en az 2 adet ışık bariyeri ile güvenli hale getirilmiş olmalıdır. Işık bariyeri en az 900mm uzunluğunda ve en az 3500mm genişliğinde bir alanın güvenliğini almaya uygun yapıda olmalıdır. |
|  | Uzak bağlantı ile arıza tespiti yapılabilmelidir. Kontrol ekranı/makine kontrol paneli uzaktan bağlantı yöntemi ile makine simulasyonu üzerinde arıza tespiti yapılabilmeye imkan sağlamalıdır. |

5. KISIM: KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Kenar Bantlama Makinesi |
|  | Makine hızı 18 m/dk’ya kadar invertör kontrollü ayarlanabilir olmalıdır. Çift hızlı olmalıdır. |
|  | Üniteler: Ön freze, yapıştırma grubu, baş son kesme, alt – üst hassas freze, köşe yuvarlama ve alt – üst trimler, radüs kazıma, yüzey tutkal kazıma, polisaj ve kanal açma üniteleri olmalıdır. Makinenin sağlıklı çalışabilmesi ve elektrik şebeke hattından meydana gelecek gerilim değişimlerinden olumsuz etkilenerek arıza çıkartmaması için bakır sargılı en az 60kVA voltaj regülatörünün bulunması gerekmektedir |
|  | Freze bıçakları yekpare ve motorları en az 12.000 devir/dk. olmalıdır. |
|  | Kumanda paneli dokunmatik, dijital ekran olmalıdır. En az iki adet acil stop butonu olmalıdır. |
|  | Makine taşıyıcı palet sistemi, kılavuz milli olmalıdır. |
|  | Makine üzerindeki tüm motorlu üniteler makine ana şasesine rabıtalı olmalı, yalnızca üst baskı grubuna bağlı olmamalıdır. |
|  | Makine uzunluğu, kullanım alanından ötürü en fazla 7.100 mm. olmalıdır. |
|  | Minimum 80 mm x 120 mm (en x boy) veya daha geniş aralıkta parça işleyebilmelidir ve işlenebilecek parça kalınlığı 10 mm -50 mm aralığında ya da üzerinde olmalıdır. |
|  | Ön freze kesme derinlik ayarı, siper üzerindeki sayaç vasıtası ve lineer kızaklar sayesinde veya giriş siperinin ekrandan otomatik servo motor kontrolü ile kolaylıkla yapılabilmelidir. |
|  | Tutkal kazanı teflon kaplama olmalıdır. Yüksek sıcaklıkta eriyen termoplastik tutkallar kullanılmalıdır. |
|  | Baş son kesme sistemi lineer hareketli açılı bir mekanizmaya bağlı olmalıdır. |
|  | Alt – üst frezeler istenilen profile göre 0,40 ila 3 mm arasında servo motor veya daha iyi bir sistem ile ayarlanabilir olmalıdır. |
|  | 2 ayrı alt ve üst köşe yuvarlama motoru olmadır. Parçanın baş tarafı ve son tarafı radyuslu ise ünite bu parçayı işleyebilmelidir. |
|  | Çıkışta kimyasal püskürtme (solvent) olmalıdır. |
|  | Baskı ayarı (makineye verilecek parça kalınlığı) otomatik kontrollü olmalıdır. |
|  | Bant frezeleme kalınlık ayarı ünitelerden servo motor geçiş sistemi ile kolaylıkla yapılabilmelidir. |
|  | Baskı aparatı ve palet, kayış sistemli olmalıdır. |

6. KISIM: DELİK MAKİNELERİ

| Kısım / Ürün No | 1. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Çoklu Delik (4x21) |
|  | Dört kafalı ancak yatay ve dikey çalışma özelliğine sahip olmalıdır. |
|  | Aynı anda en az 20 adet delik delebilmelidir. |
|  | Delik eksenleri arası 32 mm’den başlayacak şekilde olmalıdır. |
|  | Çalışma sistemi pnömatik olmalıdır. |
|  | Delme işlemi pedal ile yapılmalıdır. |
|  | Motor devri en az 3000 devir/dk olmalıdır. |
|  | En az iki adet acil stop butonu (sağ ve sol baş ) olmalıdır. |
|  | Yatay Delik Makinesi |
|  | Gövde döküm metalden yapılmış, elektrostatik fırın/toz boyalı, her türlü paslanmaya korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. |
|  | Tabla rijit ve kızaklar üzerinde haraketli olmalıdır. |
|  | Makine en fazla 1200 mm eninde 1200 mm derinliğinde olmalıdır. Hareketli tabla ölçüleri en az 300x600 mm ebatlarında olmalıdır. |
|  | Tabla tek kolla ileri-geri ve sağa-sola hareket ettirilebilmelidir. |
|  | İş parçasını bağlama aparatı pnömatik olmalıdır. |
|  | Mandren ve mandren sıkma kolu olmalıdır. |
|  | Uzunlama hareket en az 220mm ve daha fazla olmalıdır. |
|  | Enine hareket en az 130mm olmalıdır. |
|  | Düşey hareket en az 150mm olmalıdır. |
|  | 2 mm den 20 mm ye kadar olan tüm matkap çeşitlerinin kullanımına uygun olmalıdır. |
|  | Devir sayısı minimum 2500dev/dk. olmalıdır. |
|  | En az 1 adet acil stop bulunmalıdır. |
|  | Dikey Delik Makinesi |
|  | Makine ölçüleri en fazla (en x derinlik x yükseklik) 1000 x 1500 x 2500 mm ölçülerinde olmalıdır. Gövde döküm metalden yapılmış olmalıdır. |
|  | Gövde elektrostatik fırın/toz boyalı, türlü paslanmaya korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. |
|  | Makine endüstriyel büyük boy tip olmalıdır. |
|  | En az 5 kademe devir ayarı olmalıdır. |
|  | Matkap kovanı 2 mm- 16 mm arası tüm takımları ile çalışır olmalıdır. Mandren makine yanında verilmelidir. |
|  | Tabla ölçüsü en az en 350 mm x boy 450 mm olmalıdır. |
|  | Tabla mengene bağlamaya uygun olmalıdır. |
|  | Taşıyıcı kolon çapı en az 80 mm olmalıdır. |
|  | Minimum 600 mm kalınlığına kadar olan tüm malzemeler üzerinde işlem yapabilme olanağı sağlamalıdır. |

7. KISIM: MAKİNELER-1

| Kısım / Ürün No | 2. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Baş Kesme Makinesi |
|  | Sürekli Akım Girişi: En az 1.400 W olmalıdır. |
|  | Kapasite: en az 90°: 91x305mm, 45°: 91x215 mm olmalıdır. |
|  | Testere Ölçüleri en az: 250x2,6x30mm olmalıdır ve en az bir adet yedek testeresi olmalıdır. |
|  | Boşta Devir en az 4.000 devir/dk olmalıdır. |
|  | Akım en az 5 Ah olmalıdır. |
|  | Makine sağ-sol açılı kesim özelliğine ve lazer ile işaretleme özelliğine sahip olmalıdır. |
|  | Makine ister sabit istenirse kızaklı olarak kesim yapabilmelidir. |
|  | Tas Menteşe Açma Makinesi |
|  | Delme stroku en fazla 100 mm olmalıdır. |
|  | 2800 devir; 220 volt; 50/60 hz gerilime sahip olmalıdır. Motor gücü en az 1 kW olmalıdır. |
|  | Otomatik çalışmalıdır. (pnömatik inip kalkmalıdır). Switch kontrollü olmalıdır. |
|  | Ürün ile birlikte tas menteşe yeri açma bıçağı, matkap ucu ve alyan anahtarı verilmelidir. |
|  | Tezgâh Üstü Kırlangıç Papyon Makinesi |
|  | Kesim motor gücü en az 0,5 kW arasında, delici motor gücü en az 0,5 kW olmalıdır. |
|  | Makine pnömatik çift sıkma sistemiyle emniyetli parça sıkma özelliğine sahip olmalıdır. |
|  | Kesici testereleri ve frezeleme üniteleri otomatik hareketli olmalıdır. |
|  | Parça boyutu, hassas ölçü cetveli olmalıdır. |
|  | Kavela Çekme Makinesi |
|  | Kavela çekme boyu helis tırtılı olmalıdır. |
|  | Sonsuz kavela çekme çapı 8,10,12,14 mm olmalıdır. |
|  | Kavela çekme kapasitesi otomatik çekişli ve en az 5 m/dk olmalıdır. |
|  | Motor gücü en az 1 kW en az 2800 devir/dk. olmalıdır. |
|  | Vidalı Kompresör |
|  | Dakikada üreteceği hava: En az 1.30 M3 olmalıdır. |
|  | Debi: en az 10 bar olmalıdır. |
|  | Motor gücü: en az 9 KW/ 15 HP olmalıdır. |
|  | Tank kapasitesi en az 500 lt olmalıdır. |
|  | Kompresör kurutucu ile birlikte olmalıdır. |
|  | Toz Emme Ünitesi |
|  | Motor gücü: en az 7 KW ve üstü olmalıdır. |
|  | Filtre sayısı: en az 32 üstü olmalıdır. |
|  | Torba sayısı: en az 4 üstü olmalıdır. Torba çapı en az 500 mm olmalıdır. |
|  | Kapasite: minimum 6.500 m3 olmalıdır. |
|  | Makine ile çapı 120 mm, 5 metre uzunluğunda poliüretan, çelik telli, ezilme, esneme ve hafif ısıya dayanıklı toz emme hortumu verilmelidir. |
|  | PVC Cumba Yapıştırma Makinesi (Eğri Kenar) |
|  | İç ve dış bükey eğri kenar yapıştırmaya uygun olmalıdır. |
|  | Otomatik çekme ve otomatik makas olmalıdır. Ayak pedalı ile çalışılır şekilde olmalıdır. |
|  | İşleyebileceği iş parçası kalınlığı en az 50 mm ye kadar olmalıdır. |
|  | Çalışma yüksekliği 750 - 950 mm aralığında olmalıdır. |
|  | Toplam elektrik gücü en az 2 kw olmalıdır. |
|  | Makinede sıcak hava üfleme olmalıdır. Kalın pvc’ler için köşe dönüşlerde sağlam yapıştırma sağlamalıdır. |
|  | Bant kalınlığı en az 0.4 ve 3 mm aralığında olmalıdır. |
|  | Acil durdurma sistemi bulunmalıdır. |

8. KISIM: MAKİNELER-2

| Kısım / Ürün No | 2. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Planya Makinesi |
|  | Makine ölçüleri en fazla (en x derinlik) 700 x 2600 mm ölçülerinde olmalıdır |
|  | Motor gücü: en az 5 kW olmalıdır. |
|  | Tabla ebadı en az 500x2600 mm olmalıdır. |
|  | Makine helis toplu olmalıdır. |
|  | 900 ve 450ayarlı siper olmalıdır. |
|  | Talaş emme sistemine uygun olmalıdır. |
|  | Acil durdurma sistemi olmalıdır. |
|  | Bıçak koruyucu kapak sistemi olmalıdır. |
|  | Kalınlık Makinesi |
|  | Makine ölçüleri en fazla (en x derinlik) 1050 x 1100 mm ölçülerinde olmalıdır |
|  | Motor gücü en az 5,5HP olmalıdır. Çekici motor gücü en az 1 HP olmalıdır. |
|  | Tabla genişliği 500 mm olmalıdır. 250mm yüksekliğe kadar olan parçaları işleyebilmelidir. |
|  | Makine helis toplu olacaktır. |
|  | Elektromanyetik fren sistemi olmalıdır. |
|  | Motorlu otomatik tabla yükseklik ayarı ve dijital yükseklik göstergesi olmalıdır. |
|  | En az 1 adet acil stop bulunmalıdır. |
|  | Tabla hareketi motorlu olacaktır. Tabla motor gücü en az 0.2kW olmalıdır. |
|  | Tabla yüksekliğini gösteren dijital cetvel olacaktır. |
|  | Yatay Freze Makinesi |
|  | Motor gücü en az 5 kW olmalıdır. |
|  | Mil Çapı: 30 mm olmalıdır. |
|  | Mil devirleri 4000 / 8000 devir/dk olmalıdır. |
|  | Freze tabla boğazı 230 mm kadar açılır olmalıdır. |
|  | Tabla ebadı en az 1050x800mm olmalıdır. |
|  | Elektromekanik fren sistemi olmalıdır. |
|  | Otomatik Sürücü |
|  | Tekerlek sayısı 4 olmalıdır. |
|  | Tekerlek ölçüsü en az 100x50 mm olmalıdır. |
|  | Motor gücü en az 0,5 Kw olmalıdır. |
|  | İlerleme hızı 4-6-8-10-12 -15-20-30 m/dk. olmalıdır. |
|  | Yatar Daire Testere Makinesi |
|  | Makine genişliği en fazla 6400 mm, derinliği en fazla 3350 mm olmalıdır. Makineye çapı 300 mm ye kadar olan testere takılabilen yapıda olmalıdır. |
|  | Testere mil çapı en az 30 mm olmalıdır. |
|  | Maksimum kesme derinliği en az 95 mm olmalıdır. |
|  | Daire testere yatma açısı:0-45 derece olmalıdır. |
|  | Motor gücü en az 5 KW, testere devri çift kademe olmalıdır ve az 4500 devir/dk desteklemelidir. |
|  | Tabla ölçüleri döküm için en az eni 380 mm boyu en az 950 mm olmalıdır. İlave tabla ile en az 1350mm uzatılması gerekmektedir. Boy kesimleri için sol tarafta arabalı hareketli tabla olmalıdır. |
|  | Toz emme ünitesine bağlanabilen testere koruyucu kapağı olmalıdır. |
|  | Makine tablası üzerinde hareket edebilen kızaklı açı ayarlı siper olmalıdır. |
|  | Yumuşak dokuya duyarlı stop özelliği veya “sawstop” veya görüntüleme sensör sistemli güvenliğe sahip olmalıdır. |
|  | En az 1 adet yedek testere olmalıdır. |
|  | En az iki adet acil stop butonu olmalıdır. |
|  | Çizicili Yatar Daire Testere Makinesi |
|  | Tabla ölçüsü minimum 550 X 900 mm olmalıdır. |
|  | Makine gezer kızak hareketi minimum 3200 mm olmalıdır. |
|  | Tabla arka ilave ölçüsü minimum 400 mm x 950 mm olmalıdır. |
|  | Tabla üzeri siper ölçüsü minimum 1200 mm olmalıdır. |
|  | Gezer kızak siper açısı sağ-sol 0-45º sağa ve sola olmalıdır. |
|  | Araba üstü siper ölçü dayama 0- 3000 mm olmalıdır. |
|  | Üstten milli araba hareket sistemi olmalıdır. |
|  | Motor gücü minimum 4,5 KW olmalıdır. |
|  | Kesme genişliği minimum 1250 mm olmalıdır. |
|  | Max. kesme derinliği (90º) 80 mm , Max kesme derinliği (45º) 65 mm olmalıdır |
|  | Testere dış ve iç çap (min – max.) Ø250x30 mm – Ø400x30 mm olmalıdır. |
|  | Kesici Testere devri en az 4000 d/dk olmalıdır |
|  | Daire testere yatma açısı:0-45 derece olmalıdır ve 450 – 900 hareketleri ile aşağı yukarı hareketi motorlu olmalıdır. |
|  | Toz emme ünitesine bağlanabilen testere koruyucu kapağı olmalıdır. |
|  | Makine tablası üzerinde hareket edebilen kızaklı açı ayarlı siper olmalıdır. |
|  | Çizici testere dış ve iç çapı en az Ø100 x 20mm olmalıdır. |
|  | Çizici testere devri minimum 6500 d/dk olmalıdır. |
|  | Çizici testere motor gücü en az 0.75 KW ve an az 2500 d/dk olmalıdır. |
|  | En az iki adet acil stop butonu olmalıdır. |
|  | Yumuşak dokuya duyarlı stop özelliği veya “sawstop” veya görüntüleme sensör sistemli güvenliğe sahip olmalıdır. |

9. KISIM: MAKİNELER-3

| Kısım / Ürün No | 2. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Ağaç Torna Makinesi |
|  | Tezgah gövdesi mono blok döküm veya çelik konstrüksiyon olmalıdır. |
|  | Tezgâh rijit (sert) yapıya sahip olmalıdır. |
|  | Boyu 1000 mm çapı 420 mm den küçük iş parçalarının da rahatlıkla tornalanabileceği yapıda olmalıdır |
|  | Makine dört ayaklı olup ayaklarında kauçuk sabitleme aparatları bulunmalıdır. |
|  | Sarsıntıyı azalmak ve güvenliği sağlamak amaçlı, ayaklar gerektiğinde yere montajı mümkün olmalıdır. |
|  | Ağaç döndürme motoru en az 1 KW olmalıdır. Devir sayısı (40 – 1200) , (100-3200) rpm veya daha geniş aralıkta olmalıdır. |
|  | Makinede dijital göstergeli elektronik devir kontrolü bulunacaktır. |
|  | Makinede en az bir tane acil durdurma butonu olmalıdır. |
|  | Bant Zımpara Makinesi |
|  | Tabla ebat en az 2200 mm x 800 mm olmalıdır. Tabla yüksekliği en az 300 mm olmalıdır. |
|  | Kesme hızı en az 20 m/sn olmalıdır. |
|  | 300 mm kalınlığındaki iş parçalarını işleyebilmelidir. |
|  | Motor gücü en az 4 HP ve motor devir hızı en az 1500 dev/ dk olmalıdır. |
|  | Makinenin yanında veya makineye montajlı toz emme ünitesi verilmelidir. |
|  | En az 2 adet makineye uygun 120 kum bant zımparası olmalıdır ve zımpara genişliği 150 mm olmalıdır. |
|  | En az iki adet acil stop butonu olmalıdır. |
|  | Makinede rulman yataklı çalışma tablası ve elektrik tabla yükseklik ayarı bulunmalıdır. |
|  | İskeletçi Zımpara Makinesi |
|  | Zımpara motoru en az 2 kW olmalıdır. |
|  | İşlem yüksekliği 80-100 mm, işlem genişliği 200-300 mm veya daha geniş aralıkta olmalıdır. |
|  | Zımpara bant hızı en az 10 mt/s olmalıdır. |
|  | Tabla ölçüleri minimum 850 x 300 mm olmalıdır. |
|  | Tabla açılandırma 0 0– 900 olmalıdır. |
|  | Zımpara bandı genişliği 150 mm olmalıdır. |
|  | Zımpara bandı uzunluğu minimum 2500 mm olmalıdır. |
|  | Şerit Testere Makinesi(800 mm) |
|  | Kasnak çapı (80'lik) 800 mm, kasnak genişliği minimum 45, maksimum 55 mm olmalıdır. |
|  | Tabla ebadı minimum 800 x 1100 mm olmalıdır. |
|  | Zeminden tabla yüksekliği 850 mm den az olmamalıdır |
|  | En fazla kesme yüksekliği 950 mm; en fazla kesme eni 770 mm, en fazla kesme eni çift siperli 750 mm olmalıdır. |
|  | Şerit uzunluğu 5500 - 6200 mm arasında olmalıdır. |
|  | Acil durdurma sistemi ve koruyucu kapak olmalıdır. |
|  | Motor gücü minimum 5 KW olmalıdır |
|  | Şerit Testere Makinesi (400 mm) |
|  | Kasnak çapı(40'lık) 400 mm olmalıdır. |
|  | Tabla ebadı en az 400 x 510 mm olmalıdır. |
|  | En fazla kesme yüksekliği 400 mm olmalıdır. |
|  | En fazla kesme eni 260 mm olmalıdır. |
|  | En az şerit uzunluğu 3300 mm olmalıdır. |
|  | Motor gücü en az 2 hp olmalıdır. Acil durdurma sistemi ve koruyucu kapak olmalıdır. |

10. KISIM: ATÖLYE EKİPMANLARI

| Kısım / Ürün No | 3. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Taşıma Arabası (Transpalet) |
|  | En az 2.500 kg ağırlığındaki yükleri kaldırabilecek ve kaldırma mekanizması elle kumanda edilebilir hidrolik yapıda olmalıdır. |
|  | Transpaletlerin hareket (çekme itme) kolları, aşağı yukarı hareket edebilen, el frenli olmalıdır. Çataldaki yükü kaldırma-indirme hareketi, elle kumanda edilecektir. |
|  | Çatal genişliği en az 500 mm, en fazla 550 mm olmalıdır. |
|  | Çatal boyu en az 1000 mm, en fazla 1250 mm olmalıdır. |
|  | Transpaletlerin yön tekerleğinin 2 adet, yük tekerleğinin 4 adet olacak ve tekerlekler dayanıklı malzeme olan poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
|  | Transpalet çatalları çelik olacak. |
|  | Transpaletlerin konstrüksiyonu, çelikten olup zor çalışma şartlarına dayanıklı olmalıdır. |
|  | Transpaletler, tamir, bakım ve yağlama için kolayca ulaşılabilen, her bir tekerlekte kapalı ikişer adet rulmana sahip olmalıdır. Bu rulmanlar toz girişimini önleyecek ve uzun ömürlü olmalıdır. |
|  | Darbeli Kırıcı Delici |
|  | En az 750W gücünde olmalıdır. , |
|  | Uç yuvası SDS+ olmalıdır. |
|  | Darbe gücü en az 2,6 joule gücünde olmalıdır. |
|  | En az 5 delici matkap ucu ve plastik çantası olmalıdır. |
|  | El Breyzi |
|  | En az 750 Watt olmalıdır. Boşta devir sayısı en az 2500 d/dk. olmalıdır. |
|  | 13 mm ye kadar kovan açıklığı olmalıdır. |
|  | Anahtarsız mandren olmalıdır. İlave tutamaklı olmalıdır. Derinlik mesnedi ve çantası verilmelidir. |
|  | En fazla 2,5 kg ağırlığında olmalıdır |
|  | Şarjlı Matkap |
|  | 18Volt/2,0Ah Li-ion Çift Akülü Profesyonel Şarjlı Matkap olmalıdır. |
|  | Otomatik mil kilitli en az 10 mm ye kadar tek kovanlı anahtarsız metal mandren olmalıdır. |
|  | Entegre LED aydınlatma çalışma alanını aydınlatır. Taşıma çantası olmalıdır |
|  | Zımpara Taşı Tezgâhı |
|  | Zımpara taşı tezgâhları, gerekli sağlamlıkta yapılmış olmalıdır. |
|  | Taştan fırlayabilecek parçalara karşı uygun koruyucu içine alınmış olmalıdır. |
|  | Makineye en az 20 cm çapında, 20 mm kalınlığındaki iki zımpara taşı karşılıklı bağlanmış şekilde (2 adet yedek ) olmalıdır. |
|  | Makine hızı en az 2500 devir/dakika olmalıdır. |
|  | Disk El Zımpara Makinesi |
|  | Elektronik hız ayarı olmalıdır. |
|  | Filtreli toplama haznesi olmalıdır. |
|  | Cırt bant taban, cırt sistemi ile zımpara kâğıtları kolay ve hızlı değişimli olmalıdır. |
|  | El Daire Testere Makinesi |
|  | Daha çok yerinde montajı gerektiren durumlarda kesme işlemlerini yapabilmek için elle taşınabilen ve rahatlıkla kullanılabilen bir makine olmalıdır. |
|  | Taşıma çantası ile alet ve aksesuarları temiz ve güvenli bir şekilde saklama yapabilmelidir. |
|  | Motor gücü en az 1600Watt olmalıdır. |
|  | Yüksüz hızı en az 5500 dev/dk olmalıdır. |
|  | Zıvana kapasitesi 0-45° olmalıdır. |
|  | Açılı kesme ayarı ile 45 dereceye kadar açılı kesim yapabilmelidir. |
|  | 60mm kadar kesme derinliği ile hızlı ve hassas kesim sağlar. |
|  | Kauçuk kaplamalı iki tutma kolu ile kontrollü ve emniyetli kullanım özelliği olmalıdır. |
|  | Kolay bıçak değişimi sağlayan özellik bulunmalıdır. |
|  | İstem dışı çalışmaları önleyen emniyet kilidi olmalıdır. |
|  | İş kazalarını önleme için testere koruyucu kapağı olmalıdır. |
|  | El Dekupaj Makinesi |
|  | Giriş gücü en az 500 W olmalıdır. |
|  | Ahşapta kesme derinliği 80 mm olmalıdır. |
|  | Ürün ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır. |
|  | İstenen freze derinliğinin tam ayarlanması için alüminyuma basılmış kadranı olmalıdır. |
|  | Üründe mil kilidi olmalıdır. |
|  | Makine çalışma hızı 500-3000 devir/dakika olmalıdır. |
|  | El Freze Makinesi |
|  | Uç tutucu 8-10 mm olmalıdır. |
|  | Ürün ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır. |
|  | İstenen freze derinliğinin tam ayarlanması için alüminyuma basılmış kadranı olmalıdır. |
|  | Üründe mil kilidi olmalıdır. |
|  | Voltaj değeri en az 220 ,watt değeri en fazla 550 olmalıdır. |
|  | Giriş gücü en az 1.400 W, çıkış gücü en az 650 W olmalıdır. |
|  | Freze stroku 55 mm olmalıdır. |
|  | El Oyma Frezesi |
|  | Değişken devir 10000-30000 devir/dk veya daha geniş aralıkta olmalıdır. |
|  | Aksesuar değişimlerini destekleyen penset kilidi olmalıdır. |
|  | Delme, Parlatma, Zımparalama, Aşındırma gibi işlemleri yapabilmelidir. |
|  | Çalışma Voltajı : 220 V 50Hz olmalıdır. |
|  | Motor gücü en az 300 W olmalıdır. |
|  | Teleskopik masa sabitleyicisi olmalıdır. |
|  | En az 10 farklı takılabilir kesici uç makinenin yanında verilmelidir. |
|  | Yüksek kaliteli esnek milli olmalıdır. |
|  | El Planya Makinesi |
|  | Giriş gücü 600 W, çıkış gücü 340 W olmalıdır. |
|  | Ayarlanabilir talaş kalınlığı 0–1,5 mm olmalıdır. |
|  | Ayarlanabilir oluk derinliği 0–9 mm olmalıdır. |
|  | Boştaki devir sayısı 16000 devir/dk olmalıdır. |
|  | Toz emme aparatları üzerinde olmalıdır. |
|  | Planya genişliği 82 mm olmalıdır. |
|  | El Tank Zımpara Makinesi |
|  | Kolay zımpara değişimi ve merkezleme fonksiyonu olmalıdır. |
|  | Giriş gücü en az 850 watt olmalıdır. |
|  | Şerit hızı en az 400 devir /dakika olmalıdır. |
|  | Toz toplama adaptörü, toz toplama haznesi, toz toplama torbası olmalıdır. |
|  | Sürekli akım girişi 1200 W, band ölçüleri 100x610 mm, band hızı 500 m/dk. Olmalıdır. |
|  | Pnömatik Disk Zımpara Makinesi |
|  | Eksantrik pnömatik değirmeni olmalıdır. |
|  | Maksimum çalışma basıncı: 7 bar olmalıdır. |
|  | Hava akış hızı minimum: 90 litre dak olmalıdır. |
|  | Titreşim çapı 5 mm olmalıdır. |
|  | Bileme diski çapı 120 -130 mm arası olmalıdır. |
|  | Titreşim sönümleme özelliği ile kaymaz tutuş özelliği olmalıdır. |
|  | Kalıp alüminyumdan döküm veya sağlam metal olmalıdır. |
|  | Zımparalama ve taşlamada hız kontrol ünitesi mevcut olmalıdır. |
|  | 8 delik zımpara ile uyumlu olmalıdır. |
|  | Toz emme için adaptör makinenin yanında verilmelidir. |
|  | Hava bağlantısı için gerekli tüm ekipmanlar makine ile birlikte teslim edilecektir. |
|  | Makinenin yanında, makineye uyumlu 2 adet 60 lık, 2 adet 80 lik, 2 adet 125 lik, 2 adet 180 lik zımpara teslim edilecektir. |
|  | Pnömatik Somun Sıkma Makinesi |
|  | Ayarlanabilir darbe gücü ve sağ-sol özelliği |
|  | Sağlam alüminyum yapısı olmalıdır. |
|  | Maks. Gevşetme torku312 Nm olmalıdır. |
|  | Titreşim sönümlemeli, kaymaz tutamağı olmalıdır. |
|  | Nipelli hava bağlantısı olmalıdır. |
|  | Hava Tabancası |
|  | Atölyelerde genel amaçlı temizliklerde, toz, çapak ve yabancı maddelerin çalışma yüzeylerinden uygun olmalıdır. |
|  | 7 bar hava basıncına dayanıklı olmalıdır. |
|  | Hava girişi ¼” olmalıdır. |
|  | Mobilyacı Tezgahı Dört Mengeneli (Alman Tipi) |
|  | En az 2.sınıf fırınlanmış kayın keresteden olacaktır. |
|  | Köşe birleşim yerleri kırlangıçkuyruğu birleştirme olmalıdır. |
|  | Tezgah ölçüleri 215 cm boyunda 115 cm eninde olmalıdır. |
|  | Tezgah yüksekliği 82 cm olmalıdır. |
|  | Dört adet mengene kolu ve dört adet ayak bağlantı civatası olmalıdır. |
|  | Tezgah üzerine ahşap koruyucu olmalıdır. |
|  | En az altı adet tezgah yuvalarına uygun tırnak demiri olmalıdır. |
|  | Pnömatik Titreşimli Zımpara Makinesi |
|  | En az 100 x 200 mm olan zımparaların takılmasına uygun olmalıdır. |
|  | Boştaki devri 5000 rpm den az olmamalıdır. |
|  | Titreşim en az 12000 devir/dakika olmalıdır. |
|  | Kauçuk tabanı olmalıdır. |
|  | Ahşap Yakma Makinesi |
|  | Makinenin gücü en az 60 W olmalıdır. |
|  | Kalem ucunun sıcaklığı 0-750 ℃ aralığında olmalıdır. |
|  | Dijital sıcaklık göstergesi ve hassas sıcaklık ayarı olmalıdır. |
|  | Gerilim: 230 V AC olmalıdır. |
|  | Yakma kalemi ergonomiye uygun olmalıdır. |
|  | Prografi kalem uçları en az 10 farklı çeşit olmalıdır. |

11. KISIM MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR

| KISIM Ürün No | Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR |
|  | İşlemci Frekansı en az 2.1 GHZ olmalıdır. |
|  | İşlemci Çekirdek Sayısı en az 16 olmalıdır. |
|  | İşlemci L2 Ön Bellek en az 24 MB olmalıdır. |
|  | İşlemci İş Parçacık Sayısı en az 24 olmalıdır. |
|  | İşlemci Desteklenen Bellek Kapasitesi en az 128 GB olmalıdır. |
|  | İşlemci Dahili GPU Temel Frekans en az 300 Mhz olmalıdır. |
|  | İşlemci Piyasaya Çıkış Tarihi 2023 Yılı veya 2023 sonrasında olmalıdır. |
|  | İşlemci Soğutucu ve Fan Özelliği İşlemci üzerinde kendine ait orijinal soğutucu ve fan olmalıdır. Fan işlemci ile uyumlu ve otomatik hız kontrollü olmalıdır. |
|  | Takılı RAM Bellek Kapasitesi tek parça olarak en az 1x32 GB bellek olmalıdır. |
|  | RAM Bellek Türü DDR5 olmalıdır. |
|  | RAM Bellek Frekansı En Az 4800 MHZ olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı Bellek Kapasitesi en az 4 GB olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı Bellek Teknolojisi en düşük GDDR6 olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı Çekirdek Hızı en az 1240 MHZ olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı Bit Değeri En az 128 bit olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı yerleşik görüntü çıkış sayısı toplamda en az 4 adet olmalı ve port türleri HDMI veya DP veya Mini DP olmalıdır. |
|  | Harici Ekran Kartı Slot Tipi en az PCI Express 3.0 olmalıdır. |
|  | Anakart Yonga Seti Üretim Yılı 2023 yılı ve sonrası olmalıdır. |
|  | Anakart Diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır. |
|  | Anakart USB Port Sayısı ve Türleri: En az 2* USB 2.0, En az 4*USB 3.2 |
|  | Anakart tümleşik ekran kartı olmalı ve görüntü Çıkış Türü HDMI veya DP olmalıdır. |
|  | Anakart Ağ bağlantı portu RJ45 olmalıdır. |
|  | Anakart ses çıkış portları: 1 adet Hoparlör, 1Adet Mikrofon ve 1 adet Line-in jakı(bu port combo olarak da sağlanabilecektir) olmak üzere 3 adet ses jakı olmalıdır. |
|  | Anakart SATA Bağlantı Sayısı en az 4 adet v3.0 olmalıdır. |
|  | Anakart SSD Bağlantı M2 Portu en az 2 adet PCIe Gen.4x4 (8GB/s) M2 NVMe olmalıdır. |
|  | Anakart Dahili Ekran Kartı 4K olmalıdır. |
|  | Anakart Dahili Ses Kartı tümleşik olmalıdır. |
|  | Anakart Takılabilir Ram Kapasitesi en az 128 GB olmalıdır. |
|  | Anakart USB (Type C) Çıkışı Gen 2 ve üzeri bir nesil olmalıdır. |
|  | Anakart PCI-E x16 Slot sayısı en az 2 Adet olmalıdır. |
|  | SSD Disk Arayüz NVMe (PCIe Gen 4x4) olmalıdır. |
|  | SSD Disk Kapasitesi En az 1TB olmalıdır. |
|  | SSD Disk Form faktörü M.2 olmalıdır. |
|  | SSD Disk Sıralı Okuma En az 4800 MB/sn olmalıdır. |
|  | SSD Disk Sıralı Yazma En az 3500 MB/sn olmalıdır. |
|  | SSD Disk SSD Dayanıklılığı (TBW) En az 220 TB olmalıdır. |
|  | Monitör Vesa Uyumlu olmalıdır. |
|  | Monitör Sync Teknolojisi ile Ekran kartı Sync teknolojisi uyumlu olmalıdır. |
|  | Monitör Parlaklık (cd/m) En az 250 cd olmalıdır. |
|  | Monitör Çözünürlük En az 1920 x 1080 olmalıdır. |
|  | Monitör Görüntü Oranı 16:9 (Geniş Ekran) olmalıdır. |
|  | Monitör HDR Effect özelliği olmalıdır. |
|  | Monitör Tepki Süresi en fazla 1 ms olmalıdır. |
|  | Monitör Yenileme Hızı (Hz) en az 165 Hz olmalıdır. |
|  | Monitör Ekran Büyüklüğü (İnç) En Az 23 inç olmalıdır. |
|  | Monitör HDMI girişi olmalıdır. |
|  | Monitör DisplayPort girişi olmalıdır. |
|  | Monitör Pivot (Dikey Kullanım) olmalıdır. |
|  | Monitör Ekran Yüzeyi Düz olmalıdır. |
|  | Monitör Kontrast Oranı (mnt) en az 1000:1 olmalıdır. |
|  | Monitör Görüş Açısı En az 170 derece olmalıdır. |
|  | Monitör Güç Kablosu En az 1.5 metre 220 V AC, 50 Hz, Monofaze şebeke geriliminde çalışabilir, Türkiye'de kullanılan priz standardına uygun olmalıdır. |
|  | Monitör Görüntü Aktarma Kablosu Display port, En az 1.5 metre uzunluğunda olmalıdır. |
|  | Klavye Fonksiyon Tuşları olmalıdır. |
|  | Klavye Sayısal Tuş bölümü olmalıdır. |
|  | Klavye Tipi Standart olmalıdır. |
|  | Klavye Dili Türkçe Q olmalıdır. |
|  | Fare Tuş Sayısı En az 2 tuşlu ve 1 adet scroll olmalıdır. |
|  | Fare Tipi Optik olmalıdır. |
|  | Klavye - Fare Bağlantısı USB arabirimli ve kablolu olmalıdır. |
|  | Teslim edilecek bilgisayarlar Windows 11 Pro işletim sistemi ön yüklü olmalı ve lisanslı olduğunu gösterir Orijinal Microsoft Etiketi (GML) ile teslim edilmelidir. Tüm driver güncellemeleri Windows Update üzerinden indirilebilir olmalıdır. Ürünlerin işletim sistemi keyleri dijital yetkilendirme ile cihazlara girilmiş olmalıdır. Ürünlerin driver update capsule desteği olmalıdır. İlgili işletim sistemi üreticisi firmanın güncelleme servisi (Windows Güncelleme / Windows Update) ile driverlar yüklenebilir ve güncellenebilir olacaktır. Mümkün olması halinde lisanslamalar toplu yapılabilecektir. |
|  | Network Kablo Desteklenen Hız en az 1000Mbps / 1Gbps olmalıdır. |
|  | Network Kablo Uzunluğu en az 3 Metre olmalıdır. |
|  | Network Kablo Kablo Yapısı CAT6, U/UTP, Tam Bakır, Uçları Fabrikasyon olmalıdır. |
|  | Kasa ön panelinde yerleşik Kulaklık - Mikrofon Girişi olmalıdır. |
|  | Kasa anakarta uygun boyutlarda olmalıdır. |
|  | Kasa yan paneli ile CPU arasındaki Soğutucu Boşluğu En az 115 mm olmalıdır. |
|  | Kasa ön panelinde Usb 2.0 portu en az 2 Adet olmalıdır. |
|  | Kasa Genişliği en fazla 21 cm olmalıdır. |
|  | Kasa derinliği Harici Ekran kartının boyutları ile uyumlu olmalıdır. |
|  | Sistemin çalışma gürültüsü 40 desibelin altında olmalı ve fan sayısı en az 3 adet olmalıdır. |
|  | Kasa Genişleme Yuvası En az 3 Adet olmalıdır. |
|  | Kasa ön panelinde USB 3.1 veya USB 3.2 portu en az 1 Adet olmalıdır. |
|  | Kasa üzerindeki fan sayısı anakart tarafından yazılımla kontrol edilebilecek sayıdan fazla ise donanımsal fan kontrol kartı olması gerekmektedir. |
|  | Kasa 2.5 inç Yuva En az 2 Adet olmalıdır. |
|  | Kasa Yan Paneller Metal olmalıdır. |
|  | Kasa ön paneli tek parça olmalıdır. Ön panelde herhangi bir donanım takmak için sökülebilir, hareketli, sürgülü parça olmamalıdır. |
|  | Kasa Şasi Kalınlığı En az 0.5mm olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Nominal Güç Değeri En Az 650W olmalıdır. |
|  | Güç kaynağı verimlilik sertifikası en az 80+ Bronze olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Tip ATX 12V olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Soğutma fanı en az 12cm olmalıdır ve çalışma gürültüsü 40 desibelin altında olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Aktif PFC özelliği olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Verimlilik %85 Üstü Enerji Verimliliği olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Yüksek-Düşük Gerilim / Güç / Akım ve Kısa Devre Korumalarına sahip olmalıdır. |
|  | Güç Kaynağı Çıkışları;1x 20+4-Pin Anakart, 2x 4+4Pin İşlemci, 2x 6+2 PCI-Express, 4x SATA, 2x 4-Pin Çıkış (IDE HDD/DVD) olmalıdır. Tüm çıkış türleri kendileri için belirtilen sayılardan az olmamalıdır |
|  | Güç Kaynağı Güç Kablosu En az 1.5 metre 220 V AC, 50 Hz, Monofaze şebeke geriliminde çalışabilir ve Türkiye'de kullanılan priz standardına uygun olmalıdır. |

12. KISIM YAZICILAR

| KISIM Ürün No | Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | YAZICI |
|  | Mono lazer, A4 yazıcı olmalıdır. |
|  | Çift taraflı baskı ve tarama özelliği olmalıdır. |
|  | Dakikada siyah beyaz minimum 20 sayfa baskı yapabilmelidir. |
|  | USB 2.0 veya üstü bağlantı, Ethernet 10/100 Base TX ve Wi-Fi ağ bağlantısı özellikleri olmalıdır. |
|  | Yazıcı ile USB yazıcı bağlantı kablosu, cihaza uyumlu güç kablosu ve diğer standart aksesuarları verilmelidir. |
|  | Kâğıt kapasitesi minimum 150 adet olmalıdır. |
|  | Baskı kalitesi dpi 600x600 desteklemelidir. |
|  | Standart Bellek minimum 256 MB olmalıdır. |
|  | Yazıcı ile beraber yedek olarak iki adet orijinal tam dolu toner seti verilmelidir. Yedek verilecek her bir ürün üreticinin orijinal ürünü olacak ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Üreticinin vereceği bu orijinal ürünlerin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. |
|  | Teklif edilen yazıcının dahili Wi-Fi 802.11b/g/n özelliği bulunmalıdır. |
|  | LCD Ekran olmalıdır. |
|  | Windows 10 -Windows 11 (32 ve 64 bit) sistemlerini desteklemelidir. |
|  | Yazıcı ile birlikte gerekli kurulum dosyaları CD veya DVD içerisinde verilmelidir. Garanti kapsamı süresince yazıcının sürücüleri resmi internet sitesinden indirilebilmelidir. Türkçe Kullanım Kılavuzu verilmelidir. |
|  | ÇOK FONKSİYONLU YAZICI |
|  | Çok Fonksiyonlu Yazıcı Türkçe karakterleri desteklemelidir |
|  | A3/A4 ebatlarında baskı yapabilecek, ağ bağlantı özelliği olan yazıcı. Kopyalama, basma, tarama, e-posta gönderme ve faks özelliği olmalıdır. |
|  | En az 800 Mhz işlemciye sahip olmalıdır. |
|  | En az 512 MB belleğe sahip olmalıdır. |
|  | Yazıcı üzerinde en az 4.3 inch renkli ve dokunmatik ekran olmalı ve kullanıcı menüsü Türkçe olmalıdır. |
|  | Yazıcı A3, A4, A5, B5, Legal, Letter boyutlarına baskı yapabilmelidir. |
|  | Standart kağıt tepsi kapasitesi en az 250 kağıt alabilecek özellikte olmalıdır. |
|  | Arabirim standardı olarak USB 2.0 veya daha iyi Yüksek Hızlı Bağlantı, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası özellikleri ile uyumlu olmalıdır. |
|  | Yazıcı ile birlikte orijinal USB yazıcı bağlantı kablosu, Türkiye’deki elektrik prizlerine uygun güç kablosu, cihaza uyumlu güç kablosu, iki tarafı fabrikasyon sonlandırılmış ağ kablosu ve diğer standart aksesuarları verilmelidir. |
|  | Yazıcı ile beraber yedek olarak iki adet renkli toner seti ve iki adet siyah toner seti verilmelidir. Yedek verilecek her bir ürün üreticinin orijinal ürünü olacak ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Üreticinin vereceği bu orijinal ürünlerin raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. |
|  | PCL6 ve Postscript3 baskı dillerini ve Türkçe karakterleri desteklemelidir. |
|  | Windows 10 ve Windows 11 (32 ve 64 bit) sistemlerini desteklemelidir. |
|  | Yazıcı ile birlikte gerekli kurulum dosyaları CD veya DVD içerisinde verilmelidir. Garanti kapsamı süresince Çok Fonksiyonlu Yazıcının sürücüleri resmi internet sitesinden indirilebilmelidir. Türkçe Kullanım Kılavuzu verilmelidir. |
|  | Renkli lazer teknolojisine sahip olmalıdır. |
|  | En az 600x600 dpi çıktı kalitesine sahip olmalıdır. |
|  | Dakikada en az 24 sayfa renkli baskı yapabilecek özellikte olmalıdır. |
|  | Otomatik çift taraflı baskı özelliğine sahip olmalıdır. |
|  | Tarayıcı çözünürlüğü siyah beyaz taramada en az 600x600 dpi olmalıdır. |
|  | Minimum tarama genişliği A4 boyutlarında olmalıdır. |
|  | Tarama hızı siyah beyaz tek taraflı taramada en az 25 ipm, renkli tek taraflı taramada en az 10 ipm olmalıdır. |
|  | Yazıcı TIFF, JPEG, PDF formatında tarama özelliklerine sahip olmalıdır. |
|  | E-postaya tarama, FTP’ ye tarama, USB’ ye tarama özellikleri bulunmalıdır. |
|  | Faks özelliğinin en az 33.6 Kbps hızında veri aktarımı olmalıdır. |
|  | Faks çözünürlüğü en az 200x200 dpi olmalıdır. |

13. KISIM MOBİLYALAR

Mobilya renkleri

Yüklenici, bu kısımda yer alan mobilyaları aşağıdaki renk gruplarından birini seçerek üretecektir. (Renk grubuna verilen isimler üreticiden üreticiye farklılık gösterebilir). Resim Masası tabla yüzeyi beyaz olabilir.  Bir kalemde yer alan tüm ürünler aynı renk olmalıdır.  Yüzeylerde kullanılacak renkler için İdare’den üretimden önce onay alınacaktır.

Metal renkleri

Mobilya metal profillerinde RAL 7035 (açık gri), Çizim Araçları Dolabı’nda RAL 5015 (mavi) renk kullanılacaktır.

Sandalyeler

Öğrenci sandalyesi için seçilen renk aşağıdadır. Öğretmen sandalyesi için siyah renkli kumaş kullanılacaktır.

| Kısım / Ürün No | 5. Minimum Özellikler |
| --- | --- |
|  | Dosya Dolabı |
|  | Ölçüleri; 40cm (D) x 90cm (G) x 190cm (Y) olmalıdır. (± 1cm): |
|  | Dolabın gövde kısmında 1. Kalite melamin kaplı 18 mm suntalam kullanılacaktır. |
|  | Dolabın üst tablası 1. Kalite melamin kaplı 30 mm suntalam kullanılacaktır. |
|  | Dolabın gövde kısmında 0,80x 22 mm ve kapaklarda 2x22 mm gövde renginde desenli pvc kenar bandı kullanılacaktır. |
|  | Dolabın üst tablasında 2x33 mm gövde renginde pvc kenar bandı kullanılacaktır. |
|  | Dolap arkalarında 8 mm çift yüz sunta lam arkalık kullanılacaktır. |
|  | Dolap arkalığı kiniş içerine yerleştirilecektir. |
|  | Dolap ayakları 10 cm boyunda ve 50 - 60 mm çapında ve krom ( metal ) sütun ayak olmalıdır. |
|  | Dolap ayakları yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. |
|  | Dolap birleştirmeleri kavela ve minifix olmalıdır. |
|  | Kulp delikleri arası en az 128 mm olmalıdır. Kulp yapısı silindir formlu ipek mat eloksallı metal olmalıdır. Kulp ağırlığı 125 gr altında olmamalıdır. |
|  | Dolap menteşeleri düz tas menteşe kullanılmalıdır. Menteşeler çelik ve frenli (pistonlu) olmalıdır. |
|  | Dolabın sabit olmayan raflarında plastik başlı metal raf pimi (5 mm çapında) kullanılacaktır. |
|  | Dolap arkalığı plastik arkalık sabitleyici ile montaj yapılacaktır, sabit rafa en az 3,5x25 vida ile sabitlenecektir. |
|  | Dolap kapakları kilitli olacaktır. |
|  | Öğrenci Koltuğu |
|  | Sandalye en az 180 derece döner sisteme sahip olmalıdır. |
|  | Yıldız form ayak çapı 55 cm ile 65 cm aralığında olmalıdır. |
|  | Ayakları sabit bingo, yumuşak / sert zemin kullanımına uygun olmalıdır. |
|  | Oturma kısmı en az 5 cm kalınlığında olmalı ve sünger en az 45 dns olmalıdır. |
|  | Sandalye sırtın koldan destek bağlantısı olan kolçaklı model olmalıdır. Sırt plastiği arka taraftan sağ ve sol kolçakların bağlantı noktalarından desteklenmiş olmalıdır. |
|  | Ayak bölümü nikelajlı konik ahtapot metal yıldız ayak olmalıdır. |
|  | Piston taşıma kapasitesi en az 110 kg ve piston sistemi gazlı olmalıdır. |
|  | Plastik kısımlar sağlığa zararsız malzemeden üretilmelidir. |
|  | Ölçüler (± 5cm):Oturma derinliği 45cm ,Oturma genişliği: 50cm ,Sırt dayama genişliği: 45cm ,Sırt dayama yüksekliği:45cm Oturma yüksekliği minimum 40, maksimum 55cm olmalıdır. |
|  | Sandalye sırt eğimi 5-10 derece arasında olmalıdır. |
|  | Sandalye oturma ve sırt kısmı ergonomik olmalıdır. |
|  | Oturma kısmında kullanılacak döşeme kumaşı en az 200 gr/m2 özelliğinde olmalıdır ve belirtilecek renkte kumaş ile kaplanmalıdır. |
|  | Sırtlık kısmı file sırtlık olmalıdır ve sağlam yapıda (Darbelere karşı dayanıklı ) olmalıdır. |
|  | Plastik kısımlar sağlığa zararsız 1. kaliteli malzemeden üretilmelidir. |
|  | 16’lı Öğrenci Dolabı |
|  | Ölçüleri; 35cm (D) x 150cm (G) x 180cm (Y) olmalıdır. (± 1cm): |
|  | Dolabın gövde kısmı 1.kalite 18 mm melamin kaplı suntalam malzeme olmalı ve kenarları 0,80X22 mm desenli PVC kenar bantlı olmalıdır. Kapaklarda 2x22 mm gövde renginde desenli pvc kenar bandı kullanılacaktır. |
|  | Dolap 16 eşit kapaklı olmalıdır. |
|  | Dolap kapakları, kilitlenebilir olmalıdır. Kilitler gövdeye 3,5*20 YHB vida ile sabitlenmelidir. Kilit karşılığı mutlaka metal ve L yapıda olmalıdır. Kulplar metal düğme kulp olmalıdır. |
|  | Menteşeler çelik ve frenli (pistonlu) olmalıdır. |
|  | Arkalık 8mm sunta lam olup gövdeye kinişli geçme olarak monte edilmelidir. Dolap arkalığı plastik arkalık sabitleyici ile montaj yapılacaktır, 3,5x25 vida ile sabitlenecektir. |
|  | Dolap ayakları 10 cm boyunda ve 50 - 60 mm çapında ve krom (metal) sütun ayak olmalıdır. |
|  | Dolap birleştirmeleri kavela ve minifix olmalıdır. |
|  | Öğretmen Koltuğu |
|  | Sandalyenin ayakları kromajlı elips metal yıldız ayak olacak ve üzerinde 5 adet hareketli teker bulunmalıdır. |
|  | Yıldız form ayak çapı 55 cm ile 65 cm aralığında olmalıdır. |
|  | Başlık kısmı hareketli ve fileli olmalı. |
|  | Sırt dayama kısmı fileli terletmez dayanıklı kumaşa sahip olmalıdır. |
|  | Oturma yüksekliğini ayarlama ve geriye yaslama fonksiyonlarının kullanımı iki ayrı koldan yapılmalıdır. |
|  | Kolçaklar krom olmalıdır. |
|  | Oturma kısmı en az 5 cm kalınlığında olmalı ve sünger en az 45 dns olmalıdır. |
|  | Oturma kısmında kullanılacak döşeme kumaşı en az 200 gr/m2 özelliğinde olmalıdır ve belirtilecek renkte kumaş ile kaplanmalıdır. |
|  | Kendi ekseni efradında 360 derece dönebilmelidir. |
|  | Amortisör sistemi gazlı olmalıdır. |
|  | Ölçüler (± 3cm): Oturma derinliği: 50 cm ,Oturma genişliği: 50 cm ,Sırt dayama genişliği: 47 cm Sırt dayama yüksekliği(başlıksız):56 cm |
|  | Sırt dayama kısmı ortopedik yapıya uygun olmalıdır. |
|  | Sırt dayama mekanizması istenildiği açıda sabitlenebilmelidir. |
|  | Plastik kısımlar sağlığa zararsız 1. kaliteli malzemeden üretilmelidir. |
|  | Kişisel Öğretmen Dolabı |
|  | Ölçüleri; 40cm (D) x 90cm (G) x 190cm (Y) (±1cm) olmalıdır. |
|  | Dolabın üst tablası 1. kalite melamin kaplı 30 mm suntalam kullanılacaktır. |
|  | Dolabın üst tablasında 2x33 mm gövde renginde desenli pvc kenar bandı kullanılacaktır. |
|  | Dolabın gövde kısmı 1.kalite 18 mm melamin kaplı suntalam malzeme olmalı ve kenarları 0,80X22 mm desenli PVC kenar bantlı olmalıdır. Kapaklarda 2x22 mm gövde renginde desenli pvc kenar bandı kullanılacaktır. |
|  | Dolap iki kapaklı olacaktır. Birinci kapakta; elbise askısı takmaya uygun kromajlı metal boru, ikinci kapakta ise 4 adet hareketli raf bulunmalıdır. |
|  | Dolap kapakları, kilitlenebilir olmalıdır. Kilitler gövdeye 3,5*20 YHB vida ile sabitlenmelidir. Kilit karşılığı mutlaka metal ve L yapıda olmalıdır. |
|  | Kulp delikleri arası en az 128 mm olmalıdır. Kulp yapısı silindir formlu ipek mat eloksallı metal olmalıdır. Kulp ağırlığı 125 gr altında olmamalıdır |
|  | Menteşeler çelik ve frenli (pistonlu) olmalıdır. |
|  | Arkalık 8mm sunta-lam olup gövdeye kinişli geçme olarak monte edilmelidir. |
|  | Dolap ayakları 10 cm boyunda ve 50 - 60 mm çapında ve krom (metal) sütun ayak olmalıdır. |
|  | Dolabın sabit olmayan hareketli raflarında plastik başlı metal raf pimi (5 mm çapında) kullanılacaktır. |
|  | Dolap arkalığı plastik arkalık sabitleyici ile montaj yapılacaktır, sabit rafa en az 3,5x25 vida ile sabitlenecektir. |
|  | Dolap birleştirmeleri kavela ve minifix olmalıdır. |
|  | Resim Masası |
|  | Tabla ölçüleri 100 cm boyunda 70 cm eninde olmalıdır. |
|  | Masa ayak yan kısımlarında iki adet askılık ve aşağıdaki ölçülere uygun iki adet kalemlik monte edilecektir |
|  | Tabla 1. kalite melamin kaplı 18 mm MDF-LAM (mat yüzey pürüzsüz beyaz renkli) dan üretilmelidir. |
|  | Tabla kenarları 2 mm tabla renginde PVC kaplanmalıdır. |
|  | Tabla kısmı iki sıkıştırma kolu ile hem yataylık ayarı hem de yükseklik ayarı pim geçmeli olarak rahatlıkla ayarlanabilmelidir. |
|  | Tabla 180° yatay ayarlanabilir açıya sahip olmalıdır. |
|  | Yükseklik ayarı 40 cm yukarı ve aşağı pozisyonlandırmaya uygun olmalıdır. |
|  | Çizim masasının metal kısmı ana gövdesini oluşturan profil kalınlığı 40x60x1,5 mm et kalınlığında kutu profilden olmalıdır. |
|  | Metal kısımları elektrostatik toz boyalı olmalıdır. |
|  | Çizim tablası istenilen yükseklikte ayarlanabilme özelliğine sahip pim geçmeli ve iki sıkıştırma kolu ile sıkıştırmalı olmalıdır. |
|  | Metal aksamda bulunan 2 adet tabla açı ayarları için bagalit kurma kolu bulunmalıdır. |
|  | Ayak kısmı 35mm çapında 2 mm et kalınlığında yere basan kısımlarında ayarlı bingo ayak olmalıdır. (boru ve profil baş ve son kısımları plastik pabuç ile kapalı olmalıdır.) |
|  | Üst tabla montaj vidaları tabla yüzeyinden gözükmeyecek şekilde alttan monte edilmelidir. |
|  | Çalışma Masası (Öğretmen) |
|  | Masa ölçüleri 140 cm uzunluğunda 70 cm genişliğinde 75 cm yüksekliğinde olmalıdır. (± 1cm) |
|  | Keson 41cm genişliğinde 52 cm derinliğinde 60 cm yüksekliğinde olmalıdır. |
|  | Masanın üst tabla kısmında kullanılacak malzeme 30 mm kalınlıkta SUNTA-LAM olmalı ve kenarları min. 2mm desenli PVC kaplama olmalıdır. |
|  | Masa ayak kısmı 30 mm 1. kalite melamin kaplı SUNTA -LAM olmalıdır. Üç kenar 2 mm desenli PVC kaplama olmalıdır. |
|  | Masa arka paneli 1. kalite melamin kaplı 18 mm SUNTA -LAM kullanılacak bir uzun kenarı 0.80 mm x 22 mm desenli PVC kaplama olmalıdır |
|  | Keson üst tablası 1. kalite melamin kaplı 30 mm kalınlıkta SUNTA-LAM ve kenarları desenli 2 mm PVC kaplama olacaktır. |
|  | Keson gövde ve çekmecelerde 1. kalite melamin kaplı 18 mm SUNTA -LAM ve kenarları 0.80 mm x 22 mm PVC kaplama olmalıdır |
|  | Çekmece yüzleri 1. kalite melamin kaplı 18 mm SUNTA -LAM ve kenarları 2 mm desenli PVC kaplama olmalıdır |
|  | Kulp delikleri arası en az 128 mm olmalıdır. Kulp yapısı silindir formlu ipek mat eloksallı metal olmalıdır. Kulp ağırlığı 125 gr altında olmamalıdır |
|  | Çekmecelerde 45 cm boyunda tam açılan frenli ray kullanılacaktır. |
|  | Çekmece tabanında 8 mm SUNTA -LAM kullanılacaktır (kiniş içerisinde olacak) |
|  | Keson arkalığı 8 mm SUNTA -LAM kullanılacaktır (kiniş içerisinde olacak) |
|  | Masa ayakları ayarlanabilir bingo ayak olacaktır. |
|  | Keson ayakları döner tablalı firenli 6 cm yüksekliğinde sarhoş teker kullanılmalıdır. |
|  | Masa ve keson bağlantı elemanı olarak minifix kullanılacaktır. |
|  | Keson çekmecelerinde merkezi kilit sistemi kullanılacaktır. |
|  | Bilgisayar Masası |
|  | Masa uzunluğu 85 cm, genişliği 60 cm , klavye yüksekliği 70 cm ,monitör yüksekliği 80 cm olacaktır. (± 0.5 cm) |
|  | Masanın gövde kısmında 1. Kalite melamin kaplı 18 mm SUNTA -LAM kullanılacak ve görünen bütün kenarlar 0.80 mm x 22 mm gövde rengi desenli PVC kaplama olacaktır. |
|  | Masanın üst tabla kısmında kullanılacak malzeme min. 30 mm kalınlıkta SUNTA-LAM kullanılacak ve kenarlarında gövde rengi desenli 2 mm PVC kaplama olmalıdır. |
|  | Masa ayakları ayarlanabilir bingo ayak olacaktır. |
|  | Masa bağlantı elemanı olarak kavela ile minifix kullanılacaktır. |
|  | Masanın klavye koyma yerinin arkasında ( kasa koyma yeninin üstüne gelecek şekilde) kabloların geçeceği kablo kanalı deliği olacak ve kablo kanalı kapağı ile kapatılmış olmalıdır. |
|  | Monitör koyma yerinde (kasa koyma yerinin üstüne gelecek şekilde) kabloların geçeceği kablo kanalı deliği olacak ve kablo kanalı kapağı ile kapatılmış olmalıdır. |
|  | Bilgisayar kasası konulacak yerin iç ölçüleri (450 mm (D) X 214 mm (G) X 482 mm (Y)) olmalıdır |
|  | Bilgisayar klavyesi konulacak yerin (yuvanın) dış ölçüleri (250 mm (D) X 850 mm (G) X 100 mm (Y)) olmalıdır. |
|  | Bilgisayar kasası yuvasının arka kısmında yükseklik 70 mm olan 18 mm kalınlığında engel parça olmalıdır.(Minifix bağlantılı olmalıdır) |
|  | Bilgisayar monitörünün konulan yerin arka kısmında 18 x 170 x 850 mm ölçüsünde engel parça olacaktır.(Üst tablaya ve klavye konulan kasa yerine minifix bağlantılı olmalıdır) |